驱动协议文档

## GUI/Server端与Driver层交互协议

# 1. 简述：

GUI、Server端与Driver层交互方式通过MQTT，每个client均与MQTT Broker链接，在client端上创建发布topic，并向Broker发布数据，其它client订阅同一个topic即可获取到数据

# 2. 术语说明：

Broker：Mqtt服务端，负责处理客户端的连接、消息的发布和订阅操作‌

Client：Mqtt客户端，此处GUI、Server、Driver均为客户端

Topic：主题，是发布/订阅者交互的唯一标识

Payload：有效负载，即携带的有效数据，可以是纯文本、JSON、Hex等格式，此处均使用JSON格式

QoS：
0表示消息最多传递一次，如果当时客户端不可用，则会丢失该消息，无重发机制；

1表示消息传递至少 1 次，但无法保证消息重复；

2表示消息只发送1次， 可以保证消息既不丢失也不重复，QoS 2 是最安全和最慢的服务质量级别。

此处可以客户端可根据需要自行配置，每个Topic在发布时均可配置。

# 3. 配置

## 3.1 Broker配置：

| 环境 | IP | Port |
| --- | --- | --- |
| 测试 | 192.168.55.71 | 1883 |

## 3.2 Topic配置：

### 3.2.1 Server/Driver端：

#### 3.2.1.1 变量读/写

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/server/cmd/+ | “+”为通配符，Server可自行定义，比如层发起读数据请：/mqtt/server/cmd/readdata；Driver层在接收到该订阅后会同步执行打包所需要的数据，通过/mqtt/server/cmd/readdata/reply 发布出去，Server层需订阅该/mqtt/server/cmd/readdata/reply 接收回复数据 | Driver | Server | Server发布、Driver接收： { "id": "44f03c79-7568-4392-836f-c92823b594a5", "ask": true, "data": { "cmd": "read/read_struct/read_plc/read_plc_struct/write", "blockId": 1, "category": "CRA", "index": 0, "list": [ { "code": "Basic_ModuleName" }, { "code": "Basic_ModuleModel" } ] } } read/read_plc回复： Driver 发布、Server接收： { "id": "2e98076d-70c0-4d49-952f-c81ed7b7e2b2", "ask": false, "data": { "list": [ { "code": "Basic_ModuleName", "value": "1-0 CRA", "dataType": "string", "arrLen": 0, "time": 1729669265152 }, { "code": "Basic_ModuleModel", "value": "", "dataType": "string", "arrLen": 0, "time": 1729669265176 } ], "success": true, "message": "OK", "blockId": 1, "index": 0, "category": "CRA" } } write回复： Driver 发布、Server接收 { "success": true, "id": "2e98076d-70c0-4d49-952f-c81ed7b7e2b2", "message": "OK" } | 其中： “cmd”：”read” 表示读单变量数据，当接收到该指令，驱动层会把实时从PLC读到内存中的变量数据回复给发布者 “cmd”：”read_struct”表示读取变量结构体，回复的value为数据[] “cmd”：”write” 表示向plc设备写数据 “cmd”：”read_plc” 表示读单变量数据，当接收到该指令，驱动层会去读PLC的变量数据并组织成单变量（格式与“read”指令的一致）形式回复给发布者 “cmd”：”read_plc_struct” 表示读取变量结构体，当接收到该指令，驱动层会去读PLC的变量数据并组织成结构体(格式与“read_struct”指令的一致）形式回复给发布者 执行"cmd":write指令时返回“Failure to match the format.”问题自查： 可以使用MQTTX工具通过cmd:read/read_plc/read_struct/read_struct_plc读出来的原始数据，直接加一个cmd:"write"往里面写，验证对比一下 |

#### 3.2.1.2 所有数据

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/drv/data | 驱动层收集打包好的所有设备端数据都经过此Topic发布出去，订阅者可根据需要自行订阅接收 | Server | Driver | {"id": "98a519b1-1379-4bac-9598-4d9461de557c", "ask": false, "data": { "list": [ { "code": "Basic_BlockId", "value": 1, "dataType": "int16", "arrLen": 0, "time": 1729746922121 }, { "code": "Basic_ModuleIndex", "value": 2, "dataType": "int16", "arrLen": 0, "time": 1729746922121 }, .... ], "blockId": 1, "category": "FUNC", "index": 2 } } | { "id":"数据帧序号，随机不重复", "ask": 是否应答, "data": # 数据内容 { "blockId": "block id", "category": "设备类别", "index": "设备编号", "list": # 数据list [ { "code": "上位变量名", "value": 变量值, "dataType": "变量类型", "arrLen": 数组长, "time": 变量获取时间 }， {...} ] } } |

#### 3.2.1.3 报警内容

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/drv/alarm | 驱动层收集处理好的所有报警数据都经过此Topic发布出去，订阅者可根据需要自行订阅接收 | Server | Driver | { "data": [ { "AlarmId": 371024025, "BlockId": 2, "ModuleIndex": 4, "ModuleId": 6, "ModuleKey": "2-4", "ModuleClass": "DEV", "ModuleName": "2-4 DEV", "VariableCode": "Alarm_Spin_Error", "VariableFullCode": "2_4_DEV_Alarm_Spin_Error", "VariableFullCode2": "DEV_2_4_Alarm_Spin_Error", "DataType": "Boolean", "AlarmType": "error", "AlarmValue": true, "AlarmText": "Spin通信错误", "AlarmTextEn": "", "AlarmDesc": "", "AlarmDescEn": "", "IsConfirm": false, "IsBypass": false, "IsRetry": false, "IsHasCode": true, "Id": "49bb85d6-fd0a-4e75-b3d9-ceef4e83323e", "StartTime": "2025-05-15 15:26:21.459", "EndTime": "" }, { "AlarmId": 371024020, "BlockId": 2, "ModuleIndex": 4, "ModuleId": 6, "ModuleKey": "2-4", "ModuleClass": "DEV", "ModuleName": "2-4 DEV", "VariableCode": "Alarm_IODevice_Off_Line", "VariableFullCode": "2_4_DEV_Alarm_IODevice_Off_Line", "VariableFullCode2": "DEV_2_4_Alarm_IODevice_Off_Line", "DataType": "Boolean", "AlarmType": "error", "AlarmValue": true, "AlarmText": "IO模块离线", "AlarmTextEn": "", "AlarmDesc": "", "AlarmDescEn": "", "IsConfirm": false, "IsBypass": false, "IsRetry": false, "IsHasCode": false, "Id": "b74cee0c-e059-40a0-83c2-0dc5791a2757", "StartTime": "2025-05-15 15:26:21.459", "EndTime": "" } ], "code": 200, "message": "", "success": true } | 其中，data数组为报警内容； 非定时刷新内容，为减少mqtt服务开销，当报警内容发生变化时才会去触发发布 |

### 3.2.2 GUI/Driver端：

#### 3.2.2.1  所有数据

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/drv/data | 驱动层收集打包好的所有设备端数据都经过此Topic发布出去，订阅者可根据需要自行订阅接收 | GUI | Driver | {"id": "98a519b1-1379-4bac-9598-4d9461de557c", "ask": false, "data": { "list": [ { "code": "Basic_BlockId", "value": 1, "dataType": "int16", "arrLen": 0, "time": 1729746922121 }, { "code": "Basic_ModuleIndex", "value": 2, "dataType": "int16", "arrLen": 0, "time": 1729746922121 }, .... ], "blockId": 1, "category": "FUNC", "index": 2 } } | { "id":"数据帧序号，随机不重复", "ask": 是否应答, "data": # 数据内容 { "blockId": "block id", "category": "设备类别", "index": "设备编号", "list": # 数据list [ { "code": "上位变量名", "value": 变量值, "dataType": "变量类型", "arrLen": 数组长, "time": 变量获取时间 }， {...} ] } } |

#### 3.2.2.2 数据读写

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/gui/cmd/+ | “+”为通配符，GUI可自行定义，比如GUI层发起读数据请：/mqtt/gui/cmd/readdata；Driver层在接收到该订阅后会同步执行打包所需要的数据，通过/mqtt/gui/cmd/readdata/reply 发布出去，GUI层需订阅该/mqtt/gui/cmd/readdata/reply 接收回复数据 | Driver/GUI | GUI/Driver | GUI发布、Driver接收： { "id": "44f03c79-7568-4392-836f-c92823b594a5", "ask": true, "data": { "cmd": "read/read_struct/read_plc/read_plc_struct/write/write_recipe", "blockId": 1, "category": "CRA", "index": 0, "list": [ { "code": "Basic_ModuleName" }, { "code": "Basic_ModuleModel" } ] } } read/read_plc回复： Driver 发布、GUI接收： { "id": "2e98076d-70c0-4d49-952f-c81ed7b7e2b2", "ask": false, "data": { "list": [ { "code": "Basic_ModuleName", "value": "1-0 CRA", "dataType": "string", "arrLen": 0, "time": 1729669265152 }, { "code": "Basic_ModuleModel", "value": "", "dataType": "string", "arrLen": 0, "time": 1729669265176 } ], "success": true, "message": "OK", "blockId": 1, "index": 0, "category": "CRA" } } write/write_recipe回复：Driver 发布、GUI接收 { "success": true, "id": "2e98076d-70c0-4d49-952f-c81ed7b7e2b2", "message": "OK" } | 其中： “cmd”：”read” 表示读单变量数据，当接收到该指令，驱动层会把实时从PLC读到内存中的变量数据回复给发布者 “cmd”：”read_struct”表示读取变量结构体，回复的value为数据[] “cmd”：”write” 表示向plc设备写数据 “cmd”：”read_plc” 表示读单变量数据，当接收到该指令，驱动层会去读PLC的变量数据并组织成单变量（格式与“read”指令的一致）形式回复给发布者 “cmd”：”read_plc_struct” 表示读取变量结构体，当接收到该指令，驱动层会去读PLC的变量数据并组织成结构体(格式与“read_struct”指令的一致）形式回复给发布者 “cmd”：”write_recipe” 写配方 执行"cmd":write指令时返回“Failure to match the format.”问题自查： 可以使用MQTTX工具通过cmd:read/read_plc/read_struct/read_struct_plc读出来的原始数据，直接加一个cmd:"write"往里面写，验证对比一下 |

#### 3.2.2.3 报警内容

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/drv/alarm | 驱动层收集处理好的所有报警数据都经过此Topic发布出去，订阅者可根据需要自行订阅接收 | GUI | Driver | { "data": [ { "AlarmId": 371024025, "BlockId": 2, "ModuleIndex": 4, "ModuleId": 6, "ModuleKey": "2-4", "ModuleClass": "DEV", "ModuleName": "2-4 DEV", "VariableCode": "Alarm_Spin_Error", "VariableFullCode": "2_4_DEV_Alarm_Spin_Error", "VariableFullCode2": "DEV_2_4_Alarm_Spin_Error", "DataType": "Boolean", "AlarmType": "error", "AlarmValue": true, "AlarmText": "Spin通信错误", "AlarmTextEn": "", "AlarmDesc": "", "AlarmDescEn": "", "IsConfirm": false, "IsBypass": false, "IsRetry": false, "IsHasCode": true, "Id": "49bb85d6-fd0a-4e75-b3d9-ceef4e83323e", "StartTime": "2025-05-15 15:26:21.459", "EndTime": "" }, { "AlarmId": 371024020, "BlockId": 2, "ModuleIndex": 4, "ModuleId": 6, "ModuleKey": "2-4", "ModuleClass": "DEV", "ModuleName": "2-4 DEV", "VariableCode": "Alarm_IODevice_Off_Line", "VariableFullCode": "2_4_DEV_Alarm_IODevice_Off_Line", "VariableFullCode2": "DEV_2_4_Alarm_IODevice_Off_Line", "DataType": "Boolean", "AlarmType": "error", "AlarmValue": true, "AlarmText": "IO模块离线", "AlarmTextEn": "", "AlarmDesc": "", "AlarmDescEn": "", "IsConfirm": false, "IsBypass": false, "IsRetry": false, "IsHasCode": false, "Id": "b74cee0c-e059-40a0-83c2-0dc5791a2757", "StartTime": "2025-05-15 15:26:21.459", "EndTime": "" } ], "code": 200, "message": "", "success": true } | 其中，data数组为报警内容； 非定时刷新内容，为减少mqtt服务开销，当报警内容发生变化时才会去触发发布 |

#### 3.2.2.4 报警内容请求

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/gui/alarm/+ | 报警内容请求，此topic为GUI端主动请求，避免GUI重启后接收不到最新报警内容 | Driver | GUI | { "CommandName": "ALARM_REQUEST" } |  |
| /mqtt/gui/alarm/+/reply | 报警内容请求回复 | GUI | Driver | { "data": [ { "AlarmId": 371024025, "BlockId": 2, "ModuleIndex": 4, "ModuleId": 6, "ModuleKey": "2-4", "ModuleClass": "DEV", "ModuleName": "2-4 DEV", "VariableCode": "Alarm_Spin_Error", "VariableFullCode": "2_4_DEV_Alarm_Spin_Error", "VariableFullCode2": "DEV_2_4_Alarm_Spin_Error", "DataType": "Boolean", "AlarmType": "error", "AlarmValue": true, "AlarmText": "Spin通信错误", "AlarmTextEn": "", "AlarmDesc": "", "AlarmDescEn": "", "IsConfirm": false, "IsBypass": false, "IsRetry": false, "IsHasCode": true, "Id": "49bb85d6-fd0a-4e75-b3d9-ceef4e83323e", "StartTime": "2025-05-15 15:26:21.459", "EndTime": "" }, { "AlarmId": 371024020, "BlockId": 2, "ModuleIndex": 4, "ModuleId": 6, "ModuleKey": "2-4", "ModuleClass": "DEV", "ModuleName": "2-4 DEV", "VariableCode": "Alarm_IODevice_Off_Line", "VariableFullCode": "2_4_DEV_Alarm_IODevice_Off_Line", "VariableFullCode2": "DEV_2_4_Alarm_IODevice_Off_Line", "DataType": "Boolean", "AlarmType": "error", "AlarmValue": true, "AlarmText": "IO模块离线", "AlarmTextEn": "", "AlarmDesc": "", "AlarmDescEn": "", "IsConfirm": false, "IsBypass": false, "IsRetry": false, "IsHasCode": false, "Id": "b74cee0c-e059-40a0-83c2-0dc5791a2757", "StartTime": "2025-05-15 15:26:21.459", "EndTime": "" } ], "code": 200, "message": "", "success": true } |  |

### 3.2.2 D/D端：

| Topic | 说明 | 订阅者 | 发布者 | Payload | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mqtt/general/cmd/+ | IOService 指令相关 | Driver（IOService） | Driver（Other） | { "id": "76746ba9-654f-4541-8f7e-1c28a433d449", "ask": false, "data": { "commandType": "RESTART_PROCESS", "commandContent": "", "blockId": 100, "index": 101, "category": "Driver" } } | 其中： "commandType": "RESTART_PROCESS"：IOService程序重启指令 "commandType": "START_BROWSE_PROCESS"：遍历变量程序启动指令 "commandType": "STOP_BROWSE_PROCESS"：遍历变量程序关闭指令 "commandType": "START_OPCUA_BROWSE"：开始遍历变量指令 "commandType": "MODIFY_CONFIG": 修改IOService配置文件指令 "commandType": "MODIFY_OPCUA_BROWSE_CONFIG": 修改遍历变量配置文件指令,其中modle内容中的category为OBBCData则修改basic_config.json内容，如果为OBCData则修改config.json内容 commandContent的内容直接复制driver config.json文件、basic_config.json文件、config.json文件内容即可 |